Trabalho Final de Curso

Monitoramento Inteligente de Data Center

com IoT e Cloud Computing

Disciplina: Cloud Computing e Internet das Coisas (IoT)

# 1. Contexto do Problema

A empresa CloudTech Solutions instalou um rack de servidores em uma unidade operacional remota que não dispõe de monitoramento presencial ou suporte técnico 24 horas por dia.

Recentemente, a organização enfrentou um incidente crítico: o sistema de climatização (ar-condicionado) falhou e a temperatura interna do ambiente elevou-se gradativamente sem emitir alertas. Como consequência, o servidor principal sofreu um desligamento automático por superaquecimento (thermal shutdown), resultando em 4 horas de downtime (tempo de inatividade) e severos prejuízos financeiros para o negócio.

Objetivo: Evitar novos incidentes por meio de monitoramento automatizado com IoT, Edge Computing e controle remoto em tempo real.

# 2. Arquitetura da Solução

Para mitigar o problema e evitar reincidências, será desenvolvida uma solução de IoT baseada nas seguintes camadas:

| Camada | Componente | Função |
| --- | --- | --- |
| Edge Device | ESP32 + Sensor DHT22 | Leitura de temperatura e umidade |
| Atuador | Relé + LED (simula exaustor) | Ventilação automática do ambiente |
| Comunicação | Protocolo MQTT com autenticação | Troca de mensagens entre dispositivo e nuvem |
| Gestão | Dashboard no Node-RED | Visualização de dados e controle remoto |

Nota: O ESP32 pode ser implementado via simulador Wokwi ou com hardware físico correspondente.

# 3. Requisitos Funcionais da Solução

## 3.1. Camada de Telemetria (Dispositivo → Nuvem)

- O ESP32 deve realizar a leitura de temperatura e umidade a cada 5 segundos.

- Os dados devem ser encapsulados em um único objeto JSON e publicados no tópico MQTT:

cloudtech/datacenter/monitor

- Regra de Edge Computing: Se a temperatura ultrapassar 28 °C, o ESP32 deve acionar o relé (LED) de forma automática e imediata, operando de maneira autônoma e independente de qualquer comando vindo da nuvem.

## 3.2. Camada de Controle (Nuvem → Dispositivo)

- O Dashboard deve conter um botão de "Ativação Manual do Exaustor".

- O ESP32 deve manter uma assinatura ativa no tópico MQTT:

cloudtech/datacenter/cmd

- Comandos esperados: ON / OFF

## 3.3. Camada de Visualização (Dashboard)

Indicadores em tempo real: Temperatura atual, Umidade atual, Status do exaustor.

Indicador Analógico (Gauge): Mostrador visual da temperatura em tempo real com mapeamento cromático de criticidade:

- Verde: Temperatura < 24 °C — Operação Ideal

- Amarelo: Temperatura entre 24 °C e 27 °C — Alerta

- Vermelho: Temperatura > 28 °C — Crítico / Acionamento Automático

Gráfico Histórico (Chart): Gráfico de linha exibindo o histórico de temperatura e umidade das últimas 24 horas, com atualização em tempo real.

Log de Eventos: Exibição de mensagens textuais informativas sempre que o exaustor for ativado (por gatilho automático ou comando manual). Exemplos:

- "Exaustor ligado automaticamente"

- "Exaustor ligado manualmente"

Controle Manual: Botão para ligar/desligar o exaustor remotamente.

# 4. Diretrizes de UI/UX (Design de Interface)

A interface não deve se limitar às cores e disposições padrão da ferramenta Node-RED. É fundamental aplicar boas práticas de design:

- O design deve remeter a um ambiente de infraestrutura de TI/Data Center — recomenda-se uso de temas escuros, fontes limpas e contrastes adequados.Identidade coerente:

- Incorporação de ícones representativos (ex.: Font Awesome) para ilustrar sensores, fluxo de ar e status dos atuadores.Simbologia:

- Disposição lógica dos blocos de dados — indicadores de telemetria devem ser agrupados de forma distinta e visualmente separada dos botões de controle.Modularidade e organização:

# 5. Requisitos de Entrega

## 5.1. Requisitos Obrigatórios

- Uso obrigatório do simulador online Wokwi ou de componentes físicos correspondentes.Hardware:

- A conexão com o Broker MQTT exige, obrigatoriamente, validação por meio de usuário (username) e senha (password).Segurança:

- O código-fonte do microcontrolador deve estar estruturado, limpo e amplamente comentado, explicando a função de cada bloco lógico e biblioteca utilizada.Qualidade de código:

## 5.2. Itens de Entrega

- Código-fonte comentado do ESP32

- Dashboard funcional no Node-RED

- Comunicação MQTT configurada e operacional

- Automação local (Edge Computing) implementada

- Documentação organizada

## 5.3. Estrutura de Diretórios Recomendada

/projeto

/esp32          -> Código-fonte do microcontrolador

/dashboard      -> Fluxo exportado do Node-RED

/documentacao   -> Diagramas, relatório e demais documentos

# 6. Critérios de Avaliação

Os projetos serão submetidos aos seguintes testes práticos para aferição da nota:

| # | Critério | Descrição do Teste |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conectividade | O ESP32 consegue estabelecer conexão estável com a rede Wi-Fi e com o Broker MQTT em menos de 10 segundos? |
| 2 | Integridade | O pacote JSON transmitido é estruturalmente válido e suas chaves correspondem exatamente ao que o fluxo do Node-RED espera? |
| 3 | Resiliência | Ao acionar o controle manual no Dashboard, o LED no Wokwi/dispositivo responde de forma instantânea? |
| 4 | Autonomia (Edge Continuity) | Na hipótese de queda de conexão com o Node-RED, o ESP32 mantém a capacidade de acionar o LED localmente ao detectar temperatura > 28 °C? |

# 7. Dinâmica de Apresentação (Pitch)

Os grupos deverão realizar uma defesa técnica da solução por meio de uma apresentação concisa (pitch), abordando obrigatoriamente os seguintes tópicos:

- Contextualização do desafio operacional e os impactos gerados pela ausência de monitoramento.Problema:

- Explicação detalhada do fluxo de dados ponta a ponta (Edge → Nuvem), amparada por diagramas arquiteturais.Arquitetura:

- Justificativa técnica para a escolha de cada ferramenta, protocolo e biblioteca aplicados.Stack Tecnológica:

- Validação do ecossistema em tempo real, demonstrando a alteração de estados no simulador e a respectiva plotagem nos gráficos do Dashboard.Demonstração Prática:

- Explanação do modelo de segurança implementado e proposições de evolução da arquitetura para cenários industriais reais.Segurança e Escalabilidade:

# 8. Stack Tecnológica

| Tecnologia | Finalidade |
| --- | --- |
| ESP32 | Microcontrolador (Edge Device) |
| DHT22 | Sensor de temperatura e umidade |
| MQTT | Protocolo de comunicação |
| Node-RED | Dashboard e automação em nuvem |
| Wokwi | Simulação do circuito |
| Arduino IDE | Desenvolvimento e upload do firmware |
| HiveMQ / Mosquitto | Broker MQTT |

— Documento consolidado a partir das versões GPT, Gemini e PDF (slides) —